# B题要求表格填写结果

按题目原表的列名、单位、行次及编号填写，第三问和第四问均保留原编号“表4”。数据来自现有计算记录；实验电压波形及跨温度验证尚未通过，以下为有条件的模型计算结果。

表1 一维单电池瞬态自冷启动模型预测与实验验证结果（-20 ℃）

| 时间/s | 实验电压/V | 模型电压/V | 电压相对误差/% | 实验温度/℃ | 模型温度/℃ | 温度相对误差/% | 模型最大冰体积分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.799 | 0.7924 | 0.83 | -20 | -20.00 | 0.00 | 0.000000 |
| 5 | 0.801 | 0.7847 | 2.03 | -19.96 | -20.10 | 0.72 | 0.000000 |
| 10 | 0.538 | 0.6379 | 18.57 | -19.65 | -19.77 | 0.61 | 0.000000 |
| 15 | 0.521 | 0.5813 | 11.57 | -18.41 | -18.60 | 1.03 | 0.000000 |
| 20 | 0.599 | 0.5962 | 0.47 | -17.08 | -17.50 | 2.45 | 0.000000 |
| 25 | 0.626 | 0.5960 | 4.79 | -15.90 | -16.46 | 3.52 | 0.000488 |
| 30 | 0.633 | 0.5702 | 9.91 | -14.27 | -14.88 | 4.29 | 0.001857 |
| 35 | 0.666 | 0.5751 | 13.65 | -12.67 | -13.44 | 6.05 | 0.003318 |

表2 一维单电池瞬态自冷启动模型预测与实验验证结果（-25 ℃）

| 时间/s | 实验电压/V | 模型电压/V | 电压相对误差/% | 实验温度/℃ | 模型温度/℃ | 温度相对误差/% | 模型最大冰体积分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.799 | 0.7741 | 3.11 | -25 | -25.00 | 0.00 | 0.000000 |
| 5 | 0.800 | 0.7737 | 3.29 | -24.96 | -25.07 | 0.43 | 0.000000 |
| 10 | 0.537 | 0.6218 | 15.80 | -24.65 | -24.67 | 0.08 | 0.000000 |
| 15 | 0.518 | 0.5666 | 9.38 | -23.38 | -23.40 | 0.08 | 0.000405 |
| 20 | 0.592 | 0.5752 | 2.84 | -22.03 | -22.19 | 0.71 | 0.002500 |
| 25 | 0.618 | 0.5693 | 7.88 | -20.85 | -21.02 | 0.83 | 0.004653 |
| 30 | 0.621 | 0.5358 | 13.72 | -19.20 | -19.27 | 0.37 | 0.007039 |
| 35 | 0.644 | 0.5395 | 16.23 | -17.59 | -17.71 | 0.69 | 0.009376 |

注：表1、表2为联合校准参数下的回代结果，不是独立验证通过的证据。相对误差用未舍入数据按题式计算，温度采用摄氏度数值；零时刻以题目表列初温初始化，温度误差为0。

冰体积分数为该时刻的空间最大值，分母为控制体总体积；显示0.000000表示小于六位小数的显示精度。电压保留4位小数，温度及误差保留2位小数。

# 问题2与问题3结果

表3 不同加载策略下电堆冷启动性能优化结果对比

| 加载策略 | 最优加载参数 | 启动时间/s | 累计电荷量/C·cm-2 | 最大电流密度/A·cm-2 | 最低电压/V | 最大冰体积分数 | 启动结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒流策略 | 未获得 | — | — | — | — | — | 未找到可行解 |
| 线性升载 | 未获得 | — | — | — | — | — | 未找到可行解 |
| 分段阶梯加载 | 未获得 | — | — | — | — | — | 未找到可行解 |

表3条件：初始温度−10 ℃，累计电荷上限20 C·cm⁻²，电流密度上限0.5 A·cm⁻²。三类策略各搜索80个候选，均未找到可行解。“—”表示没有对应的可行最优结果，不表示零；不能据此断言全部可能策略都不可行。

失败记录：恒流候选中电荷上限70次、电压下限4次、计算时限6次；线性升载为电荷上限79次、时限1次；阶梯加载为电荷上限74次、电压下限6次。

表4 不同辅助冷启动策略的优化结果及启动性能对比

| 辅助冷启动策略 | 加热功率密度分配/W·cm-2 | 加热持续时间/s | 各片辅助加热能耗/J | 总辅助加热能耗/J | 总启动时间/s | 最大冰体积分数 | 启动结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯预加热启动 | 未获得 | — | — | — | — | — | 未找到可行解 |
| 恒定功率协同启动 | (0, 0, 0, 0, 0) | 0.00 | (0, 0, 0, 0, 0) | 0.00 | 358.01 | 0.178016 | 成功* |

纯预加热的112个候选均触发膜模型经验适用域边界，当前无法给出可靠的最优功率与能耗；这不是对实际纯预加热可行性的否定。

* 成功表示满足当前离散模型的启动判据。第三问采用96网格复算；零功率是允许功率区间的端点解，累计电荷98.4039 C·cm⁻²。本表不将第二问20 C·cm⁻²预算扩展为第三问约束，也未另加300 s启动期限。

零功率方案在已计算网格上达到辅助能耗非负下界，但48/96网格的最低电压仍相差7.76 mV，尚未达到既定1 mV收敛标准。

# 问题4结果与控制规则

表4 不同预冷工况下辅助加热控制策略优化结果对比

| 工况 | 控制策略 | 功率控制策略/W·cm-2 | 启动时间/s | 辅助加热总能耗/J | 最大温差/℃ | 最低单片电压/V | 最大冰体积分数 | 启动结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | 恒功率策略 | qₖ(t) ≡ 0 | 360.85 | 0.00 | 7.35 | 0.4737 | 0.131367 | 成功* |
| 工况1 | 动态功率策略 | 规则 D（见下） | 137.63 | 5263.78 | 17.20 | 0.5657 | 0.010349 | 成功* |
| 工况2 | 恒功率策略 | qₖ(t) ≡ 0 | 101.29 | 0.00 | 7.95 | 0.5667 | 0.000000 | 成功* |
| 工况2 | 动态功率策略 | 规则 D（见下） | 38.99 | 1220.11 | 6.20 | 0.5987 | 0.000000 | 成功* |
| 工况3 | 恒功率策略 | qₖ(t) ≡ 0 | 260.40 | 0.00 | 8.77 | 0.5588 | 0.033371 | 成功* |
| 工况3 | 动态功率策略 | 规则 D（见下） | 99.17 | 3447.12 | 12.70 | 0.5655 | 0.000000 | 成功* |

工况1为完全冷却至−30 ℃；工况2、3分别为从25 ℃在−30 ℃环境中预冷20、40 min后的计算温度场。

* 表内六行统一采用14网格结果，恒功率行直接移用第三问的零功率策略。因此工况1启动时间与第三问96网格结果不同。最大温差、最低电压、最大冰量均统计至控制退出；能耗含成功后关断确认期间。

动态行展示更快启动的折中方案，能耗高于零功率基准，不代表以辅助能耗为首要目标的最优解。当前模型下，三工况均有零辅助能耗可行解。第三、四问沿用相同电流爬坡，不沿用第二问电荷上限。

规则 D  功率指令每0.5 s更新，各片独立计算。记P(z)=max(z,0)，clip(z,0,1)表示将功率限制在0至1 W·cm⁻²。关断前：

qₖ(t) = clip[0.30 + 0.02P(0.5 − T̃ₖ) + 2.00P(0.35 − Ṽₖ) − 0.08P(T̃ₖ − 0.2) + 0.15P(0.2 − dT̃ₖ/dt) + 1.00P(−dRₖ/dt − 0.01), 0, 1]。

T̃ₖ、Ṽₖ为时间常数0.4 s的一阶滤波测量值，分别以℃、V计；Rₖ=Ṽₖ−Vref(T̃ₖ,j)。Vref由离线低冰参考表插值得到，超出参考域时以电压变化率代替残差变化率。导数取最近2 s历史的最小二乘斜率，少于3个采样点时关闭两个导数项。各增益单位按对应输入与W·cm⁻²相配。

所有单片同时满足T̃ₖ>0.2 ℃、Ṽₖ>0.4 V，且无残差（或回退电压）下降速率超过0.01 V/s的风险，连续确认3次后锁存qₖ=0。三工况关断时刻分别为140.5、42.0、102.0 s。

数据来源：outputs/tables/table1_Q1_-20.csv、table2_Q1_-25.csv、q2_summary.json、q3_extended_summary.json、q4_extended_comparison.json。各行对应运行编号及原始文件哈希见同目录“填表溯源.json”。